第一：启动工步数据解析---中位机发送给下位机---0X05

index           time           Name             ID        Type      Format  Len      Data

00042735         000.321.169             接收       0FA205FF        DATA    EXTENDED    8      22 00 30 1E FF FF FF FF

00042736         000.000.313             接收       000405FF        DATA    EXTENDED    8      FF FF FF FF FF FF FF FF

00042737         000.000.271             接收       000C05FF        DATA    EXTENDED    8      FF FF FF FF FF FF FF FF

00042738         000.000.304             接收       001405FF        DATA    EXTENDED    8      FF FF FF FF FF FF FF FF

00042739         000.000.257             接收       0FA405FF        DATA    EXTENDED    6      FF FF FF FF 00 01

以上5包数据是发送启动工步数据：

00042740         001.173.046             接收       0FA100FF        DATA    EXTENDED    1      20

0FA100FF----连接下位机命令：

1.1 数据包分析：

22 00 30 1E---    22 00 数据长度；30 1E --表示 校验码

问题点1： 32个字节 0xFF 表示什么意思

问题点2： 00 01 表示什么意思

1.2 ID数据分析：

ID = 0x 0FA205FF  分析下

- 方向：bit31--方向，主机向分机发送为0，分机向主机发送为1

- 用户参数:bit30~bit20:  FA2--- 长帧首帧

- 命令：bit19~bit11: 05--启动工步

Bit31; Bit30; Bit29; Bit28; Bit27; Bit26; Bit25; Bit24; Bi23; Bit22; Bit21; Bit20; Bit19; Bit18; Bit17; Bit16. 方向; 用户参数，可以作为数据索引使用; 命令. 0; 0xFA2--长帧首帧; 05. Bit15; Bit14; Bit13; Bit12; Bit11; Bit10; Bit9; Bit8; Bit7; Bit6; Bit5; Bit4; Bit3; Bit2; Bit1; Bit0. 命令; addrSlave :分机地址，主机的地址固定为0，分机地址如果是0xff,表示广播; IDE; RTR; RESERVE. FF. 方向，主机向分机发送为0，分机向主机发送为1. 用户参数，可以作为数据索引使用; //Can帧类型 typedef enum { CanFrtameType_Short=4001, //短帧--0xFA1 CanFrtameType_TpStart, //长帧首帧0xFA2 CanFrtameType_Tp, //长帧中间帧0xFA3 CanFrtameType_TpEnd, //长帧尾帧0xFA4 }CanFrtameType_t;. 命令; enum EMSCMD_t { EMTOSCMD_Link=0, //连接下位机 EMTOSCMD_Setpar, //设置参数 EMTOSCMD_SampleStart, //开始采样 EMTOSCMD_SampleQuest, //请求采样数据 EMTOSCMD_SendWorkStepInfo, //下发工步信息---04 EMTOSCMD_StartWorkStep, //启动工步---05 EMTOSCMD_StartSomeChannelWorkStep, //部分通道启动工步 EMTOSCMD_StopWorkStep, //停止工步 EMTOSCMD_PauseWorkStep, //暂定工步 EMTOSCMD_ContinueWorkStep, //继续工步 EMTOSCMD_JumpWorkStep, //工步跳转 EMTOSCMD_StopWorkStepw, //部分通道停止停止工步 EMTOSCMDIAP_UpGradeInfo, //发送升级信息 EMTOSCMDIAP_UpGradeData, //发送升级数据 EMTOSCMDCALIBRATE_ENTER, //进入修调程序，关闭当前的工步 EMTOSCMDCALIBRATE_SETDA, //修调程序发送DA EMTOSCMDCALIBRATE_STOP, //修调程序停止 EMTOSCMDCALIBRATE_START, //修调程序启动 EMTOSCMDCALIBRATE_SAMPLE, //修调程序采样 EMTOSCMDCALIBRATE_SENDPAR, //修调程序发送校准参数 EMTOSCMDCALIBRATE_CHECK, //修调程序复检 EMTOSCMD_LEDControl, //设置指示灯控制模式命令 EMTOSCMD_LEDStatus, //指示灯状态命令 EMTOSCMD_SampleQuestAck, //发送采样数据确认 EMTOSCMD_Num };. 22 00 30 1E FF FF FF FF 22 00 ---表示数据长度：34个字节 30 1E--表示校验码：异或校验 校验算法如下： for(int i=0; i<dataLen; i++) { checkValue+=data[i]^i; }.

第二：下发工步信息数据解析---中位机发送给下位机---0x04

index           time           Name             ID        Type      Format  Len      Data

00042684         000.062.954             接收       0FA204FF        DATA    EXTENDED    8      81 00 12 3E FF FF FF FF

00042685         000.000.282             接收       000404FF        DATA    EXTENDED    8      FF FF FF FF FF FF FF FF

00042686         000.000.297             接收       000C04FF        DATA    EXTENDED    8      FF FF FF FF FF FF FF FF

00042687         000.000.311             接收       001404FF        DATA    EXTENDED    8      FF FF FF FF FF FF FF FF

00042688         000.000.281             接收       001C04FF        DATA    EXTENDED    8      FF FF FF FF 06 00 44 00

00042689         000.000.294             接收       002404FF        DATA    EXTENDED    8      00 00 00 00 00 00 00 00

00042690         000.000.284             接收       002C04FF        DATA    EXTENDED    8      00 30 75 00 00 01 43 10

00042691         000.000.288             接收       003404FF        DATA    EXTENDED    8      27 00 00 98 3A 00 00 00

00042692         000.000.288             接收       003C04FF        DATA    EXTENDED    8      00 C0 D4 01 00 02 44 00

00042693         000.000.300             接收       004404FF        DATA    EXTENDED    8      00 00 00 00 00 00 00 00

00042694         000.000.280             接收       004C04FF        DATA    EXTENDED    8      00 30 75 00 00 03 41 10

00042695         000.000.304             接收       005404FF        DATA    EXTENDED    8      27 00 00 4C 9A 64 19 00

00042696         000.000.260             接收       005C04FF        DATA    EXTENDED    8      00 C0 D4 01 00 04 44 00

00042697         000.000.299             接收       006404FF        DATA    EXTENDED    8      00 00 00 00 00 00 00 00

00042698         000.000.283             接收       006C04FF        DATA    EXTENDED    8      00 30 75 00 00 05 4B 10

00042699         000.000.309             接收       007404FF        DATA    EXTENDED    8      27 00 00 4C 9A 00 00 00

00042700         000.000.211             接收       0FA404FF        DATA    EXTENDED    5      00 C0 D4 01 00

00042701         001.427.930             接收       0FA100FF        DATA    EXTENDED    1      20

问题点1： 32个字节 0xFF 表示什么意思

问题点2： 绿色字体是 表示什么意思

ID = 0x 0FA204FF  分析下

- 方向：bit31-- 0   方向，主机向分机发送为0，分机向主机发送为1

- 用户参数:bit30~bit20:  FA2--- 长帧首帧

- 命令：bit19~bit11: 04

Bit31; Bit30; Bit29; Bit28; Bit27; Bit26; Bit25; Bit24; Bi23; Bit22; Bit21; Bit20; Bit19; Bit18; Bit17; Bit16. 方向; 用户参数，可以作为数据索引使用; 命令. 0; 0xFA2--长帧首帧; 04. Bit15; Bit14; Bit13; Bit12; Bit11; Bit10; Bit9; Bit8; Bit7; Bit6; Bit5; Bit4; Bit3; Bit2; Bit1; Bit0. 命令; addrSlave :分机地址，主机的地址固定为0，分机地址如果是0xff,表示广播; IDE; RTR; RESERVE. FF. 方向，主机向分机发送为0，分机向主机发送为1. 用户参数，可以作为数据索引使用; //Can帧类型 typedef enum { CanFrtameType_Short=4001, //短帧--0xFA1 CanFrtameType_TpStart, //长帧首帧0xFA2 CanFrtameType_Tp, //长帧中间帧0xFA3 CanFrtameType_TpEnd, //长帧尾帧0xFA4 }CanFrtameType_t;. 命令; enum EMSCMD_t { EMTOSCMD_Link=0, //连接下位机 EMTOSCMD_Setpar, //设置参数 EMTOSCMD_SampleStart, //开始采样 EMTOSCMD_SampleQuest, //请求采样数据 EMTOSCMD_SendWorkStepInfo, //下发工步信息---04 EMTOSCMD_StartWorkStep, //启动工步---05 EMTOSCMD_StartSomeChannelWorkStep, //部分通道启动工步 EMTOSCMD_StopWorkStep, //停止工步 EMTOSCMD_PauseWorkStep, //暂定工步 EMTOSCMD_ContinueWorkStep, //继续工步 EMTOSCMD_JumpWorkStep, //工步跳转 EMTOSCMD_StopWorkStepw, //部分通道停止停止工步 EMTOSCMDIAP_UpGradeInfo, //发送升级信息 EMTOSCMDIAP_UpGradeData, //发送升级数据 EMTOSCMDCALIBRATE_ENTER, //进入修调程序，关闭当前的工步 EMTOSCMDCALIBRATE_SETDA, //修调程序发送DA EMTOSCMDCALIBRATE_STOP, //修调程序停止 EMTOSCMDCALIBRATE_START, //修调程序启动 EMTOSCMDCALIBRATE_SAMPLE, //修调程序采样 EMTOSCMDCALIBRATE_SENDPAR, //修调程序发送校准参数 EMTOSCMDCALIBRATE_CHECK, //修调程序复检 EMTOSCMD_LEDControl, //设置指示灯控制模式命令 EMTOSCMD_LEDStatus, //指示灯状态命令 EMTOSCMD_SampleQuestAck, //发送采样数据确认 EMTOSCMD_Num };.