第一：CAN协议的说明

- 基本配置

波特率：500kbps 数据位：64bit(8Byte) 帧类型: CAN 扩展帧（29bit ID） 帧格式：数据帧

Bit31; Bit30; Bit29; Bit28; Bit27; Bit26; Bit25; Bit24; Bi23; Bit22; Bit21; Bit20; Bit19; Bit18; Bit17; Bit16. 方向; 用户参数，可以作为数据索引使用; 命令. Bit15; Bit14; Bit13; Bit12; Bit11; Bit10; Bit9; Bit8; Bit7; Bit6; Bit5; Bit4; Bit3; Bit2; Bit1; Bit0. 命令; addrSlave :分机地址，主机的地址固定为0，分机地址如果是0xff,表示广播; IDE; RTR; RESERVE. 方向，主机向分机发送为0，分机向主机发送为1.

- 帧类型说明

| //Can帧类型 typedef enum { CanFrtameType_Short=4001, //短帧 CanFrtameType_TpStart, //长帧首帧 CanFrtameType_Tp, //长帧中间帧 CanFrtameType_TpEnd, //长帧尾帧 }CanFrtameType_t; | 第一点：CAN通讯的数据结构 |
| --- | --- |

- 帧类型格式说明

| 短帧数据格式：数据小于等于8个字节 |  |
| --- | --- |
|  | typedef struct { u16 userPar; //用户的参数 u8 addrSlave; //分机地址, 对于分机来说，不需要该变量，因为就是自己的地址 u8 dataLen; //数据长度 u8 cmd; //命令 u8 data[NumMaxCanData]; //数据指针 } CanShortFrame_t; |
| 长帧数据格式：数据大于8个字节 | typedef struct { u16 dataLen; //长度 u8 addrSlave;//下位机地址 u8 cmd;//命令 u8* data; //数据 }CanFrame_t; |
|  | typedef struct { CanFrame_t frame; //长帧数据 u16 checkValueRec; //接收到的校验值 u16 checkValueCal; //计算的校验值 u16 lenIndex; //当前已经接收或者发送的长度 u8 status; //当前状态，0：空闲，1，正在接收，2，接收完成 } TpProcessData; |

- 帧命令如下

//转发板和下位机之间通信方式如下 //转发板主动向下位机发送数据，下位机必须返回ack //下位机返回的ack命令与序列号与下发的一直 //只有一种情况下位机会主动发送数据给转发板，就是下位机断开连接的时候 //会定时发送连接命令给转发板 //转发板和下位机之间的通信命令 enum EMSCMD_t { EMTOSCMD_Link=0, //连接下位机 EMTOSCMD_Setpar, //设置参数 EMTOSCMD_SampleStart, //开始采样 EMTOSCMD_SampleQuest, //请求采样数据 EMTOSCMD_SendWorkStepInfo, //下发工步信息 EMTOSCMD_StartWorkStep, //启动工步 EMTOSCMD_StartSomeChannelWorkStep, //部分通道启动工步 EMTOSCMD_StopWorkStep, //停止工步 EMTOSCMD_PauseWorkStep, //暂定工步 EMTOSCMD_ContinueWorkStep, //继续工步 EMTOSCMD_JumpWorkStep, //工步跳转 EMTOSCMD_StopWorkStepw, //部分通道停止停止工步 EMTOSCMDIAP_UpGradeInfo, //发送升级信息 EMTOSCMDIAP_UpGradeData, //发送升级数据 EMTOSCMDCALIBRATE_ENTER, //进入修调程序，关闭当前的工步 EMTOSCMDCALIBRATE_SETDA, //修调程序发送DA EMTOSCMDCALIBRATE_STOP, //修调程序停止 EMTOSCMDCALIBRATE_START, //修调程序启动 EMTOSCMDCALIBRATE_SAMPLE, //修调程序采样 EMTOSCMDCALIBRATE_SENDPAR, //修调程序发送校准参数 EMTOSCMDCALIBRATE_CHECK, //修调程序复检 EMTOSCMD_LEDControl, //设置指示灯控制模式命令 EMTOSCMD_LEDStatus, //指示灯状态命令 EMTOSCMD_SampleQuestAck, //发送采样数据确认 EMTOSCMD_Num };

- 发送CAN数据函数如下

int CanFr_SendData(u8 addrSlave, u8 cmd, u8* data, u16 dataLen)

第二：CAN命令详细说明

- 连机命令

| typedef struct { u16 userPar; //用户的参数 u8 addrSlave; //分机地址, 对于分机来说，不需要该变量，因为就是自己的地址 u8 dataLen; //数据长度 u8 cmd; //命令 u8 data[NumMaxCanData]; //数据指针 } CanShortFrame_t; | 第一：扩展帧（29 bit ID）bit填充如下： |
| --- | --- |
|  | userPar (短帧类型); addrSlave; dataLen; cmd; data. CanFrtameType_Short; 0xFF; 1; EMTOSCMD_Link; 通道号. |
|  | 第二：函数说明 |
|  | CanFr_SendData(0xff, EMTOSCMD_Link, data, 1); |
|  | //请求连接分机 void UserSlave_SendLink(void) { u8 data[8]; //data[0] 表示通道位选总字节数 data[0] = (UserSlave_Data.channelNumTotal + 7) >> 3; CanFr_SendData(0xff, EMTOSCMD_Link, data, 1); } |
| Bit31; Bit30; Bit29; Bit28; Bit27; Bit26; Bit25; Bit24; Bi23; Bit22; Bit21; Bit20; Bit19; Bit18; Bit17; Bit16. 方向; 用户参数，可以作为数据索引使用; 命令. Bit15; Bit14; Bit13; Bit12; Bit11; Bit10; Bit9; Bit8; Bit7; Bit6; Bit5; Bit4; Bit3; Bit2; Bit1; Bit0. 命令; addrSlave :分机地址，主机的地址固定为0，分机地址如果是0xff,表示广播; IDE; RTR; RESERVE. |

- 开始采样数据命令

| typedef struct { u16 userPar; //用户的参数 u8 addrSlave; //分机地址, 对于分机来说，不需要该变量，因为就是自己的地址 u8 dataLen; //数据长度 u8 cmd; //命令 u8 data[NumMaxCanData]; //数据指针 } CanShortFrame_t; | 第一：扩展帧（29 bit ID）bit填充如下： |
| --- | --- |
|  | userPar (短帧类型); addrSlave; dataLen; cmd; data. CanFrtameType_Short; 0xFF; 1; EMTOSCMD_Link; 通道号. |
|  | 第二：函数说明 |
|  | CanFr_SendData(0xff, EMTOSCMD_SampleStart, NULL, 0); |
| Bit31; Bit30; Bit29; Bit28; Bit27; Bit26; Bit25; Bit24; Bi23; Bit22; Bit21; Bit20; Bit19; Bit18; Bit17; Bit16. 方向; 用户参数，可以作为数据索引使用; 命令. Bit15; Bit14; Bit13; Bit12; Bit11; Bit10; Bit9; Bit8; Bit7; Bit6; Bit5; Bit4; Bit3; Bit2; Bit1; Bit0. 命令; addrSlave :分机地址，主机的地址固定为0，分机地址如果是0xff,表示广播; IDE; RTR; RESERVE. |

- 请求采样数据命令

| typedef struct { u16 userPar; //用户的参数 u8 addrSlave; //分机地址, 对于分机来说，不需要该变量，因为就是自己的地址 u8 dataLen; //数据长度 u8 cmd; //命令 u8 data[NumMaxCanData]; //数据指针 } CanShortFrame_t; | 第一：扩展帧（29 bit ID）bit填充如下： |
| --- | --- |
|  | userPar (短帧类型); addrSlave; dataLen; cmd; data. CanFrtameType_Short; index + 1; 1; EMTOSCMD_Link; 通道号. |
|  | 第二：函数说明 |
|  | CanFr_SendData(index + 1, EMTOSCMD_SampleQuest, NULL, 0); |
|  | //向分机请求采样数据 void UserSlave_SendSampleQuest(int index) { //将当前请求采样数据的分机的采样Flash地址的状态置为等待数据状态 UserSlave_Data.slave[index].sample[UserSlave_Data.sampleManage.headFifo].status = ESlaveSampleStatus_WaitSlaveData; //记录请求时间 UserSlave_Data.sampleManage.clockStampSlaveQuest = Timer_GetClock(); CanFr_SendData(index + 1, EMTOSCMD_SampleQuest, NULL, 0); } |
| Bit31; Bit30; Bit29; Bit28; Bit27; Bit26; Bit25; Bit24; Bi23; Bit22; Bit21; Bit20; Bit19; Bit18; Bit17; Bit16. 方向; 用户参数，可以作为数据索引使用; 命令. Bit15; Bit14; Bit13; Bit12; Bit11; Bit10; Bit9; Bit8; Bit7; Bit6; Bit5; Bit4; Bit3; Bit2; Bit1; Bit0. 命令; addrSlave :分机地址，主机的地址固定为0，分机地址如果是0xff,表示广播; IDE; RTR; RESERVE. |

- 下发工步信息命令

| typedef struct { CanFrame_t frame; //长帧数据 u16 checkValueRec; //接收到的校验值 u16 checkValueCal; //计算的校验值 u16 lenIndex; //当前已经接收或者发送的长度 u8 status; //当前状态，0：空闲，1，正在接收，2，接收完成 } TpProcessData; | 第一：扩展帧（29 bit ID）bit填充如下： |
| --- | --- |
|  | userPar (短帧类型); addrSlave; dataLen; cmd; data. TpProcessData; 0xFF; dataLen; EMTOSCMD_SendWorkStepInfo; 通道号. |
|  | 第二：函数说明 |
|  | CanFr_SendData(0xff, EMTOSCMD_SendWorkStepInfo, data, dataLen); |
|  | int UserSlave_SetWorkStep(u8* data, u16 dataLen) { if (UserSlave_Data.numLink == 0) { return 0; } //下面开始发送工步信息给下位机 //全部广播发送，接收端根据位标志判断是否接收处理 CanFr_SendData(0xff, EMTOSCMD_SendWorkStepInfo, data, dataLen); return 0; } |
| 序号; 字段; 字节数; 内容; 备注. 1; 帧头; 4; 0xFF; 起始字节. 2; 数据长度; 2; 不包括本身的 2Byte. 3; 箱号地址; 1; 箱号 0~254. 4; 命令类型; 1; ‘F’; 工步信息命令字. 5; 托盘号; 1; 托盘号，保留:默认值为0。. 6; 每个托盘通道数位码; 托盘通道 数/8; 每一 bit 位表示一个通道，选择 通道时该位置 1，不选时置 0. 7; 总工步数; 1. 8; 工步索引号; 1; 工步索引号，从0工步开始. 9; 工步类型; 1. 10; 工步主参数1; 4; 启动电流，例：10A=100 000. 11; 工步主参数2; 2; l; 上限电压/下限电压，例：. 12; 工步主参数3; 4; 终止电流. 13; 工步主参数4; 4; 截止时间. 14; 重复 8~13步骤; 16*N; 每个工步共16个字节. |

第一点：CAN通讯的数据结构

typedef struct { u16 dataLen; //数据长度 u8 addrSlave;//下位机板子是第几块板子 u8 cmd;//命令 u8* data; //数据 }CanFrame_t;

第二点：CAN通讯短的数据包数据8个字节以内的

typedef struct { u16 userPar;//用户的参数 u8 addrSlave; //分机地址, 对于分机来说，不需要该变量，因为就是自己的地址 u8 dataLen; //数据长度 u8 cmd; //命令 u8 data[NumMaxCanData]; //数据指针 }CanShortFrame_t;

第3点：CAN通讯接收数据结构

struct { CanShortFrame_t frameBuffer[BUFFERSIZE_REC];//接收帧缓存地址空间 u32 timeLastRec; //单包接收时间 PackHeader_t packHeader; CAN_RxHeaderTypeDef rxHeader; TpProcessData tpProcess; //长包处理数据 u8 tpData[NumMaxTpCanData]; //长包的数据部分 CanFrame_t shortFrame; //返回给用户的短包 u8 spData[NumMaxCanData]; //短包的数据部分 u16 head; u16 tail; u16 size; }recStruct;

typedef struct { CanFrame_t frame; //长帧数据 u16 checkValueRec; //接收到的校验值 u16 checkValueCal; //计算的校验值 u16 lenIndex; //当前已经接收或者发送的长度 u8 status; //当前状态，0：空闲，1，正在接收，2，接收完成 }TpProcessData; struct { struct { CanShortFrame_t frameBuffer[BUFFERSIZE_REC];//接收帧缓存地址空间 u32 timeLastRec; //单包接收时间 PackHeader_t packHeader; CAN_RxHeaderTypeDef rxHeader; TpProcessData tpProcess; //长包处理数据 u8 tpData[NumMaxTpCanData]; //长包的数据部分 CanFrame_t shortFrame; //返回给用户的短包 u8 spData[NumMaxCanData]; //短包的数据部分 u16 head; u16 tail; u16 size; }recStruct; struct { CanShortFrame_t frameBuffer[BUFFERSIZE_SEND];//发送包缓存地址空间 PackHeader_t packHeader; CAN_TxHeaderTypeDef txHeader; u32 timeLastSend; //单包发送时间 u16 head; u16 tail; u16 size; u16 isSending; //正在发送状态，这个主要用于上次发送失败的标记，下次再次尝试发送 }sendStruct; u8 addrSelf; //本机地址，主机的地址是0 }Can_Data;

第4点：CAN通讯接收数据结构

typedef union { // 按照32位访问 u32 dWordData; // 字操作定义 // 按照16bit访问 u16 wordData[2]; // 按照8bit访问 u8 byteData[4]; // 按照具体的项目访问 struct { u32 RESERVE : 1; // 1bit 0 u32 RTR : 1; // 1bit RTR u32 IDE : 1; // 1bit IDE u32 EXID : 29; // 11位STID（扩展帧的高11位）18bit EXID（扩展帧的低18位） } canItem; // 按照用户定义访问 struct { u32 RESERVE : 1; // 1bit 0 u32 RTR : 1; // 1bit RTR u32 IDE : 1; // 1bit IDE // 一下为EXID部分，发送顺序是MSB，仲裁时，0（显性电平）优先 u32 addrSlave : 8; // 分机地址，主机的地址固定为0，分机地址如果是0xff,表示广播 u32 cmd : 8; // 命令 u32 userPar : 12; // 用户参数，可以作为数据索引使用 u32 direct : 1; // 方向，主机向分机发送为0，分机向主机发送为1 } userItemp; } PackHeader_t;

Bit31; Bit30; Bit29; Bit28; Bit27; Bit26; Bit25; Bit24; Bi23; Bit22; Bit21; Bit20; Bit19; Bit18; Bit17; Bit16. 方向; 用户参数，可以作为数据索引使用; 命令. Bit15; Bit14; Bit13; Bit12; Bit11; Bit10; Bit9; Bit8; Bit7; Bit6; Bit5; Bit4; Bit3; Bit2; Bit1; Bit0. 命令; addrSlave :分机地址，主机的地址固定为0，分机地址如果是0xff,表示广播; IDE; RTR; RESERVE.

第5点：下位机数据结构体

typedef struct { SlaveSampleData_t sample[MaxNumSamplesFifo]; SlaveSampleData_t sampleError; //最近一次截止条件到的数据 u32 sampleErrorStatus; //sampleError中是否有保存截止条件到 u32 sampleWaitAck; u32 sampleErrorFifoIndex[MaxNumChannel]; //每个通道的启动工步时间 SystemTime_t timeStartWorkStep[MaxNumChannel]; u32 timeLastRec; u32 voltMax; u32 currMax; u32 error; u16 softVersion; u16 channelWorkStepSet; //各通道是否已经建立工艺信息 u8 channels; u8 status; u8 isLinked; u8 nBytesChannelBitIndex; u8 mergeChannels; } SlaveS_t;

第6点：转发板和下位机之间通信方式如下

第一：启动工步数据解析---中位机发送给下位机---0X05

index           time           Name             ID        Type      Format  Len      Data

00042735         000.321.169             接收       0FA205FF        DATA    EXTENDED    8      22 00 30 1E FF FF FF FF

00042736         000.000.313             接收       000405FF        DATA    EXTENDED    8      FF FF FF FF FF FF FF FF

00042737         000.000.271             接收       000C05FF        DATA    EXTENDED    8      FF FF FF FF FF FF FF FF

00042738         000.000.304             接收       001405FF        DATA    EXTENDED    8      FF FF FF FF FF FF FF FF

00042739         000.000.257             接收       0FA405FF        DATA    EXTENDED    6      FF FF FF FF 00 01

以上5包数据是发送启动工步数据：

00042740         001.173.046             接收       0FA100FF        DATA    EXTENDED    1      20

0FA100FF----连接下位机命令：

1.1 数据包分析：

| 22 00 30 1E | 22 00 数据长度；30 1E --表示 校验码 |  |
| --- | --- | --- |
| 256个通道 | 32个字节 0xFF 表示 256个通道 每一 bit 位表示一个通道 |  |
| 运行工步号 | 00 --运行工步号 |  |
| 运行循环号 | 01 ----运行循环号 |  |

1.2 ID数据分析：

ID = 0x 0FA205FF  分析下

- 方向：bit31--方向，主机向分机发送为0，分机向主机发送为1

- 用户参数:bit30~bit20:  FA2--- 长帧首帧

- 命令：bit19~bit11: 05--启动工步

Bit31; Bit30; Bit29; Bit28; Bit27; Bit26; Bit25; Bit24; Bi23; Bit22; Bit21; Bit20; Bit19; Bit18; Bit17; Bit16. 方向; 用户参数，可以作为数据索引使用; 命令. 0; 0xFA2--长帧首帧; 05. Bit15; Bit14; Bit13; Bit12; Bit11; Bit10; Bit9; Bit8; Bit7; Bit6; Bit5; Bit4; Bit3; Bit2; Bit1; Bit0. 命令; addrSlave :分机地址，主机的地址固定为0，分机地址如果是0xff,表示广播; IDE; RTR; RESERVE. FF. 方向，主机向分机发送为0，分机向主机发送为1. 用户参数，可以作为数据索引使用; //Can帧类型 typedef enum { CanFrtameType_Short=4001, //短帧--0xFA1 CanFrtameType_TpStart, //长帧首帧0xFA2 CanFrtameType_Tp, //长帧中间帧0xFA3 CanFrtameType_TpEnd, //长帧尾帧0xFA4 }CanFrtameType_t;. 命令; enum EMSCMD_t { EMTOSCMD_Link=0, //连接下位机 EMTOSCMD_Setpar, //设置参数 EMTOSCMD_SampleStart, //开始采样 EMTOSCMD_SampleQuest, //请求采样数据 EMTOSCMD_SendWorkStepInfo, //下发工步信息---04 EMTOSCMD_StartWorkStep, //启动工步---05 EMTOSCMD_StartSomeChannelWorkStep, //部分通道启动工步 EMTOSCMD_StopWorkStep, //停止工步 EMTOSCMD_PauseWorkStep, //暂定工步 EMTOSCMD_ContinueWorkStep, //继续工步 EMTOSCMD_JumpWorkStep, //工步跳转 EMTOSCMD_StopWorkStepw, //部分通道停止停止工步 EMTOSCMDIAP_UpGradeInfo, //发送升级信息 EMTOSCMDIAP_UpGradeData, //发送升级数据 EMTOSCMDCALIBRATE_ENTER, //进入修调程序，关闭当前的工步 EMTOSCMDCALIBRATE_SETDA, //修调程序发送DA EMTOSCMDCALIBRATE_STOP, //修调程序停止 EMTOSCMDCALIBRATE_START, //修调程序启动 EMTOSCMDCALIBRATE_SAMPLE, //修调程序采样 EMTOSCMDCALIBRATE_SENDPAR, //修调程序发送校准参数 EMTOSCMDCALIBRATE_CHECK, //修调程序复检 EMTOSCMD_LEDControl, //设置指示灯控制模式命令 EMTOSCMD_LEDStatus, //指示灯状态命令 EMTOSCMD_SampleQuestAck, //发送采样数据确认 EMTOSCMD_Num };. 22 00 30 1E FF FF FF FF 22 00 ---表示数据长度：34个字节 30 1E--表示校验码：异或校验 校验算法如下： for(int i=0; i<dataLen; i++) { checkValue+=data[i]^i; }.

第二：下发工步信息数据解析---中位机发送给下位机---0x04

00042684         000.062.954             接收       0FA204FF        DATA    EXTENDED    8      81 00 12 3E FF FF FF FF

00042685         000.000.282             接收       000404FF        DATA    EXTENDED    8      FF FF FF FF FF FF FF FF

00042686         000.000.297             接收       000C04FF        DATA    EXTENDED    8      FF FF FF FF FF FF FF FF

00042687         000.000.311             接收       001404FF        DATA    EXTENDED    8      FF FF FF FF FF FF FF FF

00042688         000.000.281             接收       001C04FF        DATA    EXTENDED    8      FF FF FF FF 06 00 44 00

00042689         000.000.294             接收       002404FF        DATA    EXTENDED    8      00 00 00 00 00 00 00 00

00042690         000.000.284             接收       002C04FF        DATA    EXTENDED    8      00 30 75 00 00 01 43 10

00042691         000.000.288             接收       003404FF        DATA    EXTENDED    8      27 00 00 98 3A 00 00 00

00042692         000.000.288             接收       003C04FF        DATA    EXTENDED    8      00 C0 D4 01 00 02 44 00

00042693         000.000.300             接收       004404FF        DATA    EXTENDED    8      00 00 00 00 00 00 00 00

00042694         000.000.280             接收       004C04FF        DATA    EXTENDED    8      00 30 75 00 00 03 41 10

00042695         000.000.304             接收       005404FF        DATA    EXTENDED    8      27 00 00 4C 9A 64 19 00

00042696         000.000.260             接收       005C04FF        DATA    EXTENDED    8      00 C0 D4 01 00 04 44 00

00042697         000.000.299             接收       006404FF        DATA    EXTENDED    8      00 00 00 00 00 00 00 00

00042698         000.000.283             接收       006C04FF        DATA    EXTENDED    8      00 30 75 00 00 05 4B 10

00042699         000.000.309             接收       007404FF        DATA    EXTENDED    8      27 00 00 4C 9A 00 00 00

00042700         000.000.211             接收       0FA404FF        DATA    EXTENDED    5      00 C0 D4 01 00

00042701         001.427.930             接收       0FA100FF        DATA    EXTENDED    1      20

| 序号 | 描述 | 字节数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据长度 | 2 | 81 00 ---表示129个字节 |  |
| 2 | 校验码 | 2 | 12 3E --表示 校验码 |  |
| 3 | 256个通道 | 32 | 32个字节 0xFF 表示 256个通道 每一 bit 位表示一个通道 |  |
| 4 | 总工步数 | 1 | 06 -- |  |
| 5 | 工步索引号 | 1 | 00工步索引号，从0工步开始 |  |
| 6 | 工步类型 | 1 | 44 ---字符对应‘D’静置(D) 工步名称 |  |
| 7 | 工步主参数1 | 4 | 00 00 00 00 -----启动电流，例：10A=100 000 |  |
| 8 | 工步主参数2 | 2 | 98 3A---- 1500mV上限电压/下限电压，例：表示----放电下限电压：1500mV |  |
| 9 | 工步主参数3 | 4 | 00 00 00 00 终止电流 |  |
| 10 | 工步主参数4 | 4 | 30 75 00 00 ---300000 ms=30秒钟 截止时间 |  |
|  | 重复 5~10步骤 | 16*N | 每个工步共16个字节 |  |
|  | 工步索引号 |  | 01 |  |
|  | 工步类型 | 1 | 43 ---字符对应‘C’恒流放电(C) |  |
|  | 工步主参数1 | 4 | 10 27 00 00 -----启动电流，例：1000.0mA=100 00 |  |
|  | 工步主参数2 | 2 | 00 00----上限电压/下限电压，例： |  |
|  | 工步主参数3 | 4 | 00 00 00 00 终止电流 |  |
|  | 工步主参数4 | 4 | C0 D4 01 00---120,000ms=120秒钟 截止时间 |  |

各种工步数据填充方式

| 序号 | 工步名称 | 详细信息 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 静置(D) | 时间截止：工步主参数4 |
| 2 | 恒流充电(K) | 电流值：工步主参数1 电压截止：工步主参数2 时间截止：工步主参数4 |
| 3 | 恒流恒压充电（A） 备注：恒流转恒压充电（A），在恒流阶段，回复数据的工步类型为恒流充电状态（B），在恒压阶段，回复数据的工步类型为恒压充电状态（I， 大写的i） | 电流值：工步主参数1 恒压点：工步主参数 2 电流截止：工步主参数3 时间截止：工步主参数4 |
| 4 | 恒流放电(C) | 电流值：工步主参数1 电压截止：工步主参数2 时间截止：工步主参数4 |
| 5 | 循环(R) | 起始工步：工步主参数1 终止工步：工步主参数2 循环数：工步主参数3 |

ID = 0x 0FA204FF  分析下

- 方向：bit31-- 0   方向，主机向分机发送为0，分机向主机发送为1

- 用户参数:bit30~bit20:  FA2--- 长帧首帧

- 命令：bit19~bit11: 04

第三：下位机应答中位机连接命令

00042702         000.000.327             接收       1FA10001        DATA    EXTENDED    8      06 05 8C 10 00 00 FF FF

00042703         000.000.282             接收       1FA10003        DATA    EXTENDED    8      06 05 8C 10 00 00 FF FF

00042704         000.000.281             接收       1FA10004        DATA    EXTENDED    8      06 05 8C 10 00 00 FF FF

00042705         000.000.296             接收       1FA10005        DATA    EXTENDED    8      06 05 8C 10 00 00 FF FF

00042706         000.000.289             接收       1FA10002        DATA    EXTENDED    8      06 05 8C 10 00 00 FF FF

00042707         000.000.304             接收       1FA10006        DATA    EXTENDED    8      06 05 8C 10 00 00 FF FF

00042708         000.000.281             接收       1FA10007        DATA    EXTENDED    8      06 05 8C 10 00 00 FF FF

00042709         000.000.282             接收       1FA10008        DATA    EXTENDED    8      06 05 8C 10 00 00 FF FF

00042710         000.000.295             接收       1FA10009        DATA    EXTENDED    8      06 05 8C 10 00 00 FF FF

00042711         000.000.286             接收       1FA1000A        DATA    EXTENDED    8      06 05 8C 10 00 00 FF FF

00042712         000.000.290             接收       1FA1000B        DATA    EXTENDED    8      06 05 8C 10 00 00 FF FF

00042713         000.000.320             接收       1FA1000C        DATA    EXTENDED    8      06 05 8C 10 00 00 FF FF

00042714         000.000.262             接收       1FA1000D        DATA    EXTENDED    8      06 05 8C 10 00 00 FF FF

00042715         000.000.281             接收       1FA1000E        DATA    EXTENDED    8      06 05 8C 10 00 00 FF FF

00042716         000.000.295             接收       1FA1000F        DATA    EXTENDED    8      06 05 8C 10 00 00 FF FF

00042717         000.000.292             接收       1FA10010        DATA    EXTENDED    8      06 05 8C 10 00 00 FF FF